ま～ちゃんの簡単ディンギーヨット教室

２０１３年６月１日　横田雅信

以前に会社のヨット教室用に作成したテキストを元に作ってみました。ま～ちゃんのヨット関連ホームページ（http://hp.vector.co.jp/authors/VA002244/yacht.html）も御覧下さい。

目次

１．ヨットの歴史

２．ディンギーヨット各部の名称と用語

３．ディンギーヨットの種類

４．なぜヨットは走るのか

５．ロープワーク

６．ディンギーヨットの艤装（フィッティング）

７．ルール・安全

８．帆走（セーリング）

９．ビューフォート風力段階表とセーリング

１０．ディンギーヨット参考図書他

１１．ディンギーカリキュラム例

# １．ヨットの歴史

ヨットの起源は、14世紀のオランダにさかのぼる。当時オランダでは、海賊を追跡するために、

Ｊａｇｈｔと呼ぶ快速帆船を用いていたが、これを貿易船や通船に利用し、さらに遊覧にも使うようになった。１６６０年、イギリス王チャールズ２世が即位すると、オランダ人は贈り物として、Jaght「メリー号」を献上した。その時イギリスでは、ＪａｇｈｔをＹａｃｈｔと綴り、今日に至っている。

通常、Ｙａｃｈｔとは高速な遊覧船で、日本語のヨットは英語ではＳａｉｌ　Ｂｏａｔに相当する。

# ２．ディンギーヨット各部の名称と用語

具体的な解説にはいる前に、ディンギーヨット各部の名称と用語の説明をする。特にヨットでは、耳慣れない用語もたくさんでてきて慣れるまでは大変だが、説明や乗艇した場合のすばやい指示には不可欠なので、図１ディンギーヨット各部の名称を参照に、重要な用語から順番に早く覚えてほしい。

また、そのほかの各部の名称を次にあげる。（太字は耳慣れない重要な用語）

http://hp.vector.co.jp/authors/VA002244/ssc/voc.html

湘南セーリングクラブのヨット用語集（日本語、英語）

ヨットレースの基本用語参照

ハル　　　　　　：艇体

バウ　　　　　　：艇体の前部

スターン　　　　：艇体の後部

コックピット　　：乗員が乗る場所

スターボード　　：右舷（艇の右側）

ポート　　　　　：左舷（艇の左側）

センターボード　：横流れ防止の板

バウライン　　　：艇の係留に使うロープ

フットベルト　　：ハイキングアウトのために足をかけるベルト。ハイキングストラップともいう

ドレンコック　　：水抜きの栓、キングストンコックともいう

マスト　　　　　：帆柱

ステー　　　　　：マストを固定するワイヤー

ブーム　　　　　：帆桁（帆の裾を張る支柱）

グースネック　　：ブームのマストへの接続部

ブームバング　　：ブームを下に引くシート

セール　　　　　：帆

メインセール　　：セールが２枚ある場合、後ろにある大きなセール

ジブセール　　　：セールが２枚ある場合、前にある小さなセール

ラフ　　　　　　：セールの前の辺

リーチ　　　　　：セールの後ろの辺

フット　　　　　：セールの下の辺

ハリヤード　　　：セールを引き上げるロープ

シート　　　　　：セールを操るロープ

バテン　　　　　：セールの形を整えるための板

テルテール　　　：風見、ジブセールの前部につけた糸またはテープ

スピネーカ　　　：主に後ろから風を受けて走る場合に前方にあげる袋状のセール

スピンともいう

ラダー　　　　　：舵

ティラー　　　　：舵棒

エクステンション：舵棒を先につける、延長のための棒

ブロック　　　　：ヨットで用いる滑車

クリート　　　　：ハリヤード、シート等を固定する場所

シャックル・ピン：Ｕ字型の金具とネジで、ハリヤード等を固定するために用いる金具

後の解説の理解のためのヨット用語をあげる。

チン（沈）　　　　　　：ヨットが転覆すること

かみ　　　　　　　　　：風上

しも　　　　　　　　　：風下

タック　　　　　　　　：ハルに対してセールのでている向き

スターボード・タック　：右舷開き（左舷側にセールがでている状態）

ポート・タック　　　　：左舷開き（右舷側にセールがでている状態）

クルー　　　　　　　　：乗員、通常ジブセールを扱う

スキッパー　　　　　　：艇長、通常メインセールとラダーを扱う

ヒール　　　　　　　　：艇が傾くこと、ヨットは通常やや傾いて走る

ハイキングアウト　　　：正しいヒールに保つため、体を乗り出すこと

シバー　　　　　　　　：セールがバタバタすること

艤装（フィッティング）：帆走できるようにセール等をセットすること。

オーバーラップ　　　　：二艇が重なっていること、

一艇のスターン（最後尾）から直角に引いた線と、バウ（最前部）から直角に引いた線の間に他の艇がある場合、この二艇を互いにオーバーラップしているという。

クリア・アヘッド　　　：オーバーラップしていない場合の前の艇

クリア・アスターン　　：オーバーラップしていない場合の後ろの艇

タッキング　　　　　　：風上に向かいながらタックをかえること

ジャイビング　　　　　：風下に向かいながらタックをかえること

クロース・ホールド　　：前方から風を受けて走る走り方

ウインド・アビーム　　：ほぼ真横から風を受けて走る走り方

ランニング　　　　　　：後ろから風を受けて走る走り方

ラフィング　　　　　　：風上に向きを変えること、ラフするともいう

ベアリング・アウェイ　：風下に向きを変えること、ベアするともいう

図１ディンギーヨット各部の名称

# ３．ディンギーヨットの種類

ディンギーは１～４人乗りの小型ヨットで、主にレースまたはデイクルージングに用いられ、キャビン（船室）はない。一方、それより大きなヨットであるクルーザーは、キャビン、バース（寝台）、ギャレー（台所）、エンジンを持ち数日以上の航海ができるようになっている。

ディンギーヨットのセールの形式でスループ・リグとは、図１のような２枚セールの形式で、キャット・リグとは図１のメインセールだけのような１枚セールの形式、ガフ・リグとは台形のセールで、セールの上部にもガフと呼ぶセールを張るための支柱のある形式である。また、スピン（スピネーカ）とは、主に後ろから風を受けて走る場合に前方にあげる袋状のセールである。クラスマークは、種類を表すマークでメインセールの上部にある。

ディンギーヨットはモノタイプと呼ばれる、ハルの形状、大きさやセールの形状、サイズの定められた、規格艇が主流である。主な規格艇を次にあげる。ヤードスティック・ナンバー（ＹＮ）は艇種毎のハンディキャップに相当するもので、早い艇種ほど小さい。異なる艇種の混合レースの場合は、所要時間をこのヤードスティック・ナンバーで割った修正時間で順位を決める。

| クラス名 | クラスマーク | 全長 | セールの形式 | 乗員 | YN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ５－０－５ (ファイブ・オー・ファイブ、ごーまるご) | 数字の「505」 | 5.05 | スループ・リグ、スピン | ２ | 78 |
| ４７０ （よん・なな・まる） | 数字の「470」 | 4.7 | スループ・リグ、スピン | ２ | 83 |
| Ｋ１６（けい・じゅうろく） | 数字の「K16」 | 5.03 | スループ・リグ、スピン | ２ | 85 |
| シーホース | タツノオトシゴ | 5.0 | スループ・リグ | ２～３ | 86 |
| スナイプ | 鴫（シギ） | 4.72 | スループ・リグ | ２ | 90 |
| レーザー | レーザー | 4.23 | キャット・リグ | １ | 95 |
| フライング・ジュニア | 文字の「ＦＪ」 | 4.03 | スループ・リグ、スピン | ２ | 95 |
| シーホッパー | 波の上にバッタ | 4.24 | キャット・リグ | １ | 95 |
| Ｙ１５（わい・じゅうご） | 文字の「Y15」 | 4.6 | スループ・リグ、スピン | ２～４ | 96 |
| ミニホッパー | Ｍの上にバッタ | 3.43 | キャット・リグ | １ | 113 |
| ＯＰ（おーぴー） | 文字の「Ｏ」と「Ｐ」の組み合わせ | 2.3 | ガフ・リグ | １ | 144 |

神奈川県セーリング連盟ヤードスティック・ナンバー

| 艇種 | ＹＮ |
| --- | --- |
| 水中翼モス | 49 |
| ４９ｅｒ | 60 |
| ＲＳ８００ | 67 |
| ナクラ５．２ | 67 |
| 国際１４ | 64 |
| ＲＳ７００ | 72 |
| ＦＤ | 75 |
| ５０５ | 77 |
| ホビー１６ | 78 |
| ２９ｅｒ | 80 |
| ４７０ | 80 |
| ＲＳ５００ | 80 |
| セーリングスピリッツ | 80 |
| ファイアボール | 80 |
| Ｂ１４ | 82 |
| Ｋ１６ | 82 |
| ホビー１４ | 84 |
| シードスポーツ | 86 |
| シーホース | 87 |
| テーザー | 83 |
| レーザーＶＯＲＴＥＸ | 87 |
| モス | 89 |
| スナイプ | 90 |
| Ｂ１４スモールリグ | 92 |
| バレオ | 92 |
| ４２０ | 93 |
| ＦＪ | 94 |
| ＲＳ２００ | 94 |
| カシオペア | 94 |
| シーホッパー | 94 |
| シーラーク | 94 |
| レーザー | 94 |
| ウィンドコール | 95 |
| ビジョン | 95 |
| Ｙ１５ | 98 |
| シーラス | 98 |
| Ｂ１４斉藤スペシャルリグ | 100 |
| Ｋ４２０ | 100 |
| シーマーチン（２枚帆） | 100 |
| シーホッパーＳＲ | 101 |
| レーザーラジアル | 101 |
| シースパイダー | 102 |
| シカーラ | 102 |
| フィーバＸＬ | 103 |
| フィーバＸＭ | 106 |
| フィーバＸＳ | 109 |
| ＬＴ１７ | 110 |
| Ｒ１７ | 110 |
| ミラー１４ | 110 |
| レーザー４．７ | 110 |
| シーマーチン（１枚帆） | 112 |
| 葉山１２ | 112 |
| ミニホッパー | 113 |
| デイセーラ | 115 |
| Ａ級ディンギー | 120 |
| Ｋ１６Ｃ | 120 |
| シースパロー | 120 |
| トッパー | 126 |
| ＣＪ | 129 |
| ミラー | 129 |
| アクセスディンギー３０３ | 130 |
| アクアミューズ | 130 |
| ダックリング | 140 |
| ＯＰ | 144 |
| アクセスディンギー２．３ | 150 |

# ４．なぜヨットは走るのか

一口でいえば、セールの両面に生ずる圧力差で走るのである。

風に向かって、あるいは風を横から受けて走る場合を考える。セールはふくらみ（アール）を持っている。そのため、セールには飛行機の翼でいう揚力が働き、艇をセールに直角で膨らんだ方向に押す力が加わる。艇はセンターボードによって、横には動きにくく、前後に動きやすくなっているので、わずかに横に流れながら、前に進むのである。

簡単には、止まった状態でセールをシバーさせた場合の１／２の角度までセールを引き込むと良い。それは、艇が走り出すと、艇のスピードにより、見かけの風はより前方から吹いてくるようになるのと、セールのアールのためである。

では風を後方から受けて走るとき（ランニング）はどうであろう。この場合は、もはや揚力とはいいがたいが、セールの前にできる渦に引き込まれ、つまりやはり圧力差で走るのである。ランニング（追手）の場合には、センターボードは不要である。

# ５．ロープワーク

ヨットにおいてロープワークは非常に大切である。海上ではいつどんなことが起きるかわからない。ロープワークは、結びやすく、自然にはほどけず、ほどこうとするときには、ほどきやすいことが要求される。

ロープワークには大きく分けて３種類ある。１本のロープに結び目を作ったり、輪を作ったりする、ノット(Knot)（船の速度の単位、ノット［１時間に１海里（1852m)］はロープを流して結び目の数で速度を測ったことによる）、ロープを固定物に（一時的に）結びつけるヒッチ(Hitch)、二本のロープを結びつける、ベンド(Bend)がある。

エイト・ノット（８の字結び）

ロープに結び目を作る結び方。シートのブロックからの抜け止め等に用いる。通常のこぶを作る結び方にひねりを加える。

ボーライン・ノット

主に艇をもやう時に用いる結び方。応用範囲が広い。

クリート・ヒッチ

クリートにロープを８の字に掛けて固定する方法。

そのほか、ツーハーフ・ヒッチ、クラブ・ヒッチ、フィシャーマン・ベンド、シングルシート・ベンド（一重接ぎ）、ダブルシート・ベンド（二重接ぎ）等も用いる。

ロープワーク関連ホームページ

http://www.cargo.toba-cmt.ac.jp/teiko/rope.html

鳥羽商船高等専門学校　結索のページ：良くまとまっている

http://www.troop9.org/?s=knots/index

Troop 9 Knots - animated! ：アニメーション付き

http://www.realknots.com/knots/index.htm

Ropers Knots Page

# ６．ディンギーヨットの艤装（フィッティング）

ヨットに乗るためには、準備が必要である。ディンギーは普通陸上に保管されている。海にでる前に、一度陸上で組み立て、必要な物がすべてそろっているか、壊れたり、壊れかけたりしているところはないかを点検する。海上にでてからは、通常修理も不可能で、異常が起きてもその状態で帰ってこられなければ、遭難ということになる。

大まかな手順を述べる。

（１）ハルを艤装のできる場所に運んで、艤装品をチェックする。

（２）ハルを風上に向け、ラダー、ティラー、マスト、セール、ブーム、シート等をセットする。

（３）全体の点検をする。ドレンコック（キングストンコック）をしめる。

また、帰ってきたら、再び全体の点検をする。修理が必要な個所が見つかったら、次回のために、なるべく早く忘れずに修理しておく。

# ７．ルール・安全

ヨットの交通ルールについて簡単に述べる。

ヨット（ウィンドサーフィンを含む帆船）同士が出会った場合

（１）タックが異なる場合（ハルに対してセールのでている向きが異なる場合）

ポート・タック（左舷開き：右舷側にセールがでている状態）の艇は、スターボード・タック（右舷開き：左舷側にセールがでている状態）の艇を

避けなければならない。（常に自艇のタックを意識して、他の艇一に注意しなければならない。）

（２）同一タックでオーバーラップしている場合（横方向に重なっている場合）

風上の艇は風下の艇を避けなければならない。

（３）同一タックでオーバーラップしていない場合

追い越し艇（クリア・アスターンの艇）の艇は追い越される艇（クリア・アヘッド

の艇）を避けなければならない。

ルールの基本

+---異なるタック-----------------------スターボード・タック優先

|                                      （ポート・スターボー）

優先権|

|             +---オーバーラップ有り---下優先（上・下）

+---同一タック|

+---オーバーラップ無し---追い越され（クリア・アヘッド）優先

（追い越し・追い越され）

以上三つの大きな原則の他に

タッキング（風上に向かいながらタックをかえること）中の艇は、他の艇を避けなければならない。

また、レースにおいてはISAF（International Sailing Federation：国際セーリング連盟）のレース規則、当該レース委員会のレース規則による。

他のヨットがレース中で、自艇がレース艇でなければ進路をゆずるべきである。進路をゆずる場合は、相手にわかるように大きく進路を変更すべきである。

ヨットと動力船が出会った場合、動力船は帆船を避けなければならないが、大型動力船は自由が利かず、ヨットはいわゆるプレジャーボートなので、進路をゆずるべきである。この場合も、進路をゆずる場合は、相手にわかるように大きく進路を変更すべきである。

セーリングの安全について簡単に述べる。

ヨットの事故は多くの場合、自分の能力を過信した結果として起こる。どの程度の風まで自分は乗りこなせるか、どの程度自分は気象を読む力があるか、どの程度までの非常事態に対応できるか、を常に考えておく必要がある。海上では、援助は期待できない、すべて自分で考え、自分で行動しなければならない。したがって、初心者は経験あるベテランに助言を受けて、出艇することが必要である。単独行動は非常に危険である。常に複数で出艇することが望ましい。

ライフジャケットは、必ず着用しなければならない。これによって最悪の事態は免れるのである。

もし、風が強くなったなら、メインシートを放し、艇のバランスをとり、安全な場所に避難するか、助けを求めることである。

不運にも、「沈」をしたときには、決して艇を離れないことである。強風の時には、艇は以外に早く流されて、離れると追いつくことは難しい。艇は見えるが、艇を離れて泳いでいる人間は、非常に見えにくい。

沈起こしは、センターボードに体重をかけて、風に向いて起きるように、ゆっくりと起こし、スターンからすばやく乗り込む。うまく行かなければ、何度か試みることができるが、その度に体力を消耗する。最近の事故では、沈をしたときに、体を支えるハーネス類やシート類、セール等に絡まって溺死したと思われる事故や、不意のブームの動きで頭部を打たれたための事故等が報告されている。常に、艇内の整理整頓に心がけ、周辺状況に対する注意を怠らず、パニックに陥らない心構えが大切である。

# ８．帆走（セーリング）

ヨットの走らせ方には大きく分けて二種類ある。クロース・ホールド（風上行き）とフリーである。

目的地が、風上の方向ではない、フリーの帆走においては、艇を目的の方向に向け、セールをシバーの状態から、１／２の角度まで引き込めば、艇は走り出す。走り出した後は、艇の向きを保ったまま、セールにシバーが入らないようにシートを調節すれば、目的地に着く。目的地が、風上にある場合は、クロース・ホールドでタッキングを行いながら、ジグザグに走り目的地に到達する。風向きによるセーリングの種類を、風上方向を０度とした進行方向の角度で分けると、下記のようになる。

○クロース・ホールド

前方約４５度から風を受けて走る走り方、これ以上風上に向かっては走れない

○ウインド・アビーム

ほぼ真横（９０度）から風を受けて走る走り方

○ランニング

後ろ（約１６５度）から風を受けて走る走り方

図２風向きによるセーリングの種類

風上に向かいながらタックをかえる、タッキングの手順は、概略次のようになる。

（１）十分スピードがついた状態で、ティラーを操作し艇を風上にまわす。

（２）クロース・ホールドから約４５度回転すると、セールがシバーを始めるので、　　シートを持ちかえ、体の移動の準備をする。

（３）さらに約４５度回転すると新たなタックになるので、艇の回転に合わせ、セールを張り直し、乗員も体の位置を入れ替える。

（４）新しいタックで正しい方向、セールの位置にセットする。

風下に向かいながらタックをかえる、ジャイビングの手順は、概略次のようになる。

（１）メインシートをやや引いて、ジャイビングに備え、ティラーを操作し艇を風下にまわす。

（２）ランニングから約１５度回転すると、真後ろから風を受けるようになるので、艇の真ん中に移動し、ブームをかえし、乗員も体の位置を入れ替える。

（３）さらに約１５度回転し、新しいタックで正しい方向、セールの位置にセットする。

タッキング、ジャイビングともに注意点は、ヒールに注意し、ティラーを操作し、回転しすぎたり、回転の途中で止まってしまったりしないように、艇の向きを正しくコントロールすることである。風速、艇速、波の状態によって、タッキング、ジャイビングの動作タイミングは異なる。またこのときが、もっとも沈の危険が大きいときである。

# ９．ビューフォート風力段階表とセーリング

風力の見方と、セーリングの目安をしめす。初心者は、風力３程度まで、中級者は、風力５程度までが練習に適する。

| 風力 | 風速（m/s) | 海上の状態 | セーリング |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(微風) | 0.3～1.5 | 鱗のような小波 | ほとんど練習にならない |
| 2(微風) | 1.6～3.3 | 小波、白波はない | 初心者に最適 |
| 3(中風) | 3.4～5.4 | 小波、所々に白波 | 初心者から上級者まで基本練習に最適 |
| 4(中風) | 5.5～7.9 | 白波がかなり多くなる | 初心者は沈の恐れあり |
| 5(強風) | 8.0～10.7 | 白波がたくさん現れ、しぶきが生ずることもある | 中級から上級向き、 強風のテクニックが必要 |
| 6(強風) | 10.8～13.8 | いたるところ白波、しぶき大波も生ずる | 上級向き |
| 7(強風) | 13.9～17.1 | 泡が筋を引く | 上級向き、プレーニング等の練習に最適 |

# １０．ディンギーヨット参考図書

太字はおすすめ図書

| 書名 | 著者 | 出版社 | 発行年 | 価格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 図解コーチ・ヨット 初級技術編 | 松田任弘 | 成美堂出版 | 1996 | \580 |
| ディンギー | 米澤一 | 同朋舎出版 | 1992 | \2,000 |
| 土日で覚えるヨット | ジョン，ドリスコル | 同朋舎出版 | 1993 | \2,000 |
| ビギナーのためのヨット入門 | 石井 正行 | 舵社 | 1992 | \2,000 |
| (実戦)ヨットレース・ルール解説 | ブライアン・ウイリス | 舵社 | 1997 | \1,900 |
| 高木裕の図解ヨットレーシング | 高木裕 | 舵社 | 1997 | \1,600 |
| (図解)ヨットのルール | 日本ヨット協会 | 成美堂出版 | 1998 | \600 |
| ディンギーヨットの基礎訓練 | 笹岡 耕平 | 成山堂書店 | 1993 | \1,165 |
| ヨットレースルール解説 | 平田 克巳 | 舵社 | 1992 | \3,883 |
| ヨットレースルール実戦講座 | 石井 正行 | 舵社 | 1992 | \1,942 |
| OPヨットを乗りこなそう | 石井 正行 | 舵社 | 1991 | \1,456 |
| はじめてのヨット | 小松 一憲 | 高橋書店 | 1990 | \1,311 |
| ビギナーのヨット教室テキスト | 笹岡 耕平 | 成山堂書店 | 1989 | \900 |
| 新版 ヨット百科 | 舵編集部 | 舵社 | 1985 | \2,136 |
| ディンギー入門 | 岡田 豪三 | マリン企画 | 1981 | \1,300 |
| ヨットマンの航海術 | 鈴木 邦裕 | 海文堂出版 | 1980 | \3,000 |

ディンギーヨット参考ビデオをあげる。

舵社｜DVD

http://www.kazi.co.jp/public/vdcd/vdcd.html

・シングルハンダーズ・バイブル1～3

税込価格　各5,250円

　　ディンギーヨットシミュレーションプログラムをあげる。

POSEY YACHT DESIGN

http://www.poseysail.com/

無料でダウンロードできるデモ版有り、ホームページから注文可

・Advanced Racing Simulator

Windows 95以降, Power Macintosh用レースシミュレータ（英語）、各種艇種による、ヨットレースをゲーム形式で楽しめます。

・Sailing Tactics Simulator

Windows 95以降, Power Macintosh用タクティクス（戦術）、ストラテジー（戦略）シミュレーター（英語）

・Sailing Dynamics Instructor

Windows 95以降, Power Macintosh用セーリングシミュレータ（英語）、セーリングシミュレーション、レーシングシミュレーション、あるいは、それらの教習ができます。<BR>

セーリングスキルでは操舵、シートコントロール、風上への帆走、ブイに係留、桟橋に着艇、落水救助、海上交通ルール、衝突回避のシミュレーションが、レーススキルでは、レース規則の教習、セールトリムの教習、タクティクスの教習、各種コースでのレースシミュレーションが、一部コーチのアドバイス付きでできます。

日本語化パッチ

http://homepage2.nifty.com/hanyuu/posey/patch.htm

ま～ちゃんによる、Posey のWindows版ヨットシミュレータの日本語化パッチのダウンロードページ。

日本語デモプログラム

http://homepage2.nifty.com/hanyuu/posey/jdemo.htm

ま～ちゃんによる、Posey のヨットシミュレータのWindows日本語デモプログラムのダウンロードページ。

# １１．ディンギーカリキュラム例

ディンギーカリキュラム例を参考までにあげる

○レベル１：

単独でのセーリングはおぼつかないが、中級以上の同乗者のもとである程度のセーリングができる。目標はバッジテスト初級合格。

練習は座学（テキスト、ビデオ）陸上シミュレーション、海上練習を組み合わせて、初級バッジテストの実技テストの項目を参考にメニューを考える。

・基礎知識（座学中心）

用語、ロープワーク

・艤装（実技中心）

・セーリングの基礎知識（座学中心）

風、セーリングの原理、セーリングの種類（風向き、クロース／フリー）

・基本セーリング（実技中心）

出艇、着艇、クロース、タッキング、フリー、ジャイビング、沈起こし、停止、インアイアン（風にたった状態）からの脱出（波舵）

・基本ルール（座学中心）

ポート/スターボ、風上/風下、追い越し/追い越され

○レベル２：

バッジテスト初級程度以上。良い気象条件のもとで、思った場所まで安全にセーリングができる。基本的なルールの理解が必要。レース練習のスキッパーはこのレベル以上。目標はバッジテスト中級合格。

練習は中級バッジテストの実技テストの項目を参考にメニューを考える。

・セーリングの基礎知識（座学中心）

風、セーリングの原理、艇のトリム（ヒール）の基本、セールトリムの基本セーリングの種類（風向き、クロース／フリー）

・基本セーリング（実技中心）

出艇、着艇、波舵、クロース、タッキング、フリー、ジャイビング、沈起こし停止、インアイアン（風にたった状態）からの脱出（波舵）

・基本ルール（座学中心）

○レベル３：

バッジテスト中級程度以上。多少気象条件が悪くても、思った時刻に思った場所まで安全にセーリングができる。自分の能力と海の状態をみて、安全に対する的確な判断ができる。レースルールの理解も必要。スキッパーとしてのレース出場はこのレベル以上。

練習はレース練習を中心にメニューを考える。

・セーリング（実技中心）

基本セーリングに加えて、ボートコントロール、ロールタック、ロールジャイブ、プレーニング、ブローの対応、回航、レイライン、セールトリム

・レースルール（座学中心）

・タクティクス（実技中心）

・レース